SS三相交流电机驱动器

使用手册

此驱动器适用于单相220V交流电输入，驱动25~200W三相电机调速。

本手册提供给使用者安装调试及日常维护使用。请在使用前详细阅读，并妥善保管。

使用环境：

电源：单相AC220V±10%

温度：-10℃~50℃

湿度：0%~90%

注意事项

接线时，务必关闭电源。

接线时务必确认，绝不可将AC电源接至电机输出端。

使用现场无凝露，粉尘，无腐蚀性液体，气体。

安装部位坚固，无振动。

应整体较小，请处理好接线线头。

使用环境温度过高时，请留出足够的散热空间。

参数表：

| 参数 | 参 数 说 明 | 参 数 范 围 | 默认 |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 | 工作频率， | 0～400Hz | 50Hz |
| P01 | 工作频率来源 | 0，面板键盘控制 1，面板电位器控制 2，外接电位器 3，RS485 | 1 |
| P02 | 启/停控制来源 | 0，面板键盘控制 1，RS485 2，上电即正转 3，上电即反转 4，外部端口 | 0 |
| P03 | 停车方式 | - 惯性停止 1，减速停止 2，制动停止 | 1 |
| P04 | 最高工作频率 | 0～400Hz | 65Hz |
| P05 | 最低工作频率 | 0～400Hz | 5HZ |
| P06 | 频率上升速度 | 0.1～500HZ/S | 25HZ/S |
| P07 | 频率下降速度 | 0.1～500HZ/S | 25HZ/S |
| P08 | 制动时间 | 0-2.5S | 0.3S |
| P09 | 制动系数 | 0～60％ | 20％ |
| P10 | 3Hz VF值 | 0～40％ | 10％ |
| P11 | 50Hz VF值 | 0～100％ | 98％ |
| P12 | RS485格式 | 0，7n2 ASCII 1，7e1 ASCII 2，7o1 ASCII 3，8n2 ASCII 4，8e1 ASCII 5 , 8o1 ASCII 6 , 8n2 RTU 7 , 8e1 RTU 8 , 8o1 RTU 9 , 8n1 RTU | 3 |
| P13 | RS485波特率 | 0, 4.8K 1，9.6K 2，19.2K 3，38.4K | 1 |
| P14 | 机位号 | 1～255 | 1 |
| P15 | MI功能选择 | 0，MI1:正转/停止， MI2:反转/停止； 1 ,MI1:运转/停止，MI2: 反转/正转； 2，MI1:运转/停止 | 0 |
| P16 | MO功能选择 | 0 , 0:停止；1：运行 1， 0：﹤到达频率点 1：﹥=到达频率点 2， 0：工作正常 1：驱动板故障 | 0 |
| P17 | 多段速 | 0～400Hz | 50 |
| P18 | 运转到达频率 | 0～400Hz | 50 |
| P19 | 电流限制 | 1.0～4.0A | 2.5 |
| P20 | 温度限制 | 1℃～85℃ | 70℃ |
| P21 | 传动比 | 0.1～100 | 1 |
| P22 | 载波频率 | 8～15KHz | 8 |
| P23 | 反向禁止 | 0 , 反向允许 1 ，反向禁止 | 0 |

参数说明：

FUN键为功能键，带键盘锁功能，连续按3S后方可进入功能设置。

RUN/STOP为面板启停键，按一次启动，RUN灯点亮，再按一次停止，STOP灯点亮。FWD/REV为正反转切换键，按一次转向改变一次，正转时FWD灯点亮，反转时REV灯点亮。

DIS显示切换键，每按一次，按实际工作频率→电机转速→工作电流→变频器温度→设置频率之间切换。

按FUN键，进入功能设置，显示P_0，按↑及↓键，选择P0～23功能项，选择功能项后，按FUN键进入，显示xx，按↑及↓键调整设置参数，再按FUN键保存退出，或直接按ESC键不保存退出。

启动和停止时的加减速使用P06、P07参数，例：P00＝50Hz，P06＝10Hz，P07＝25Hz，电机启动后5S，电机达到50Hz；停止时，电机经过2S由50Hz降为0。

P12 485通讯格式选择，如果只接收，可以不用选格式；如需返回信号，请设置格式。

P21  转速显示比例，根据电机极数及减速比可以显示最终输出的大致转速 ：2极电机  2800÷50Hz÷减速比

4极电机  1450÷50Hz÷减速比

故障代码：EC：过载；ET：过温；E1：模块保护；LV：电压低；OV：过电压

参数重置：

如果参数调乱，无法恢复，请关闭电源，同时按住FUN键，再打开电源，显示DEF后所有参数将恢复出厂默认值。